ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Федоровский Первый сельсовет

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Федоровский первый сельсовет Саракташского района, Оренбургской области:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

II.Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Федоровский Первый сельсовет на период до 2028г.

Разработанная схема теплоснабжения  муниципального образования Федоровский Первый сельсовет включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику муниципального образования Федоровский Первый сельсовет.

3. Графическую часть:

3.1.1.План с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Федоровка Первая

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Федоровский Первый сельсовет - разрабатывается   в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения муниципального образования Федоровский Первый сельсовет представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  муниципального образования Федоровский Первый сельсовет на период до 2028 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования Федоровский Первый сельсовет.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Федоровский Первый сельсовет до 2028 года.

2. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Федоровский Первый сельсовет расположено в центре Саракташского района, занимает площадь 9062 га, граничит с Черкасским, Новочеркасским, Васильевским, Черноотрожским и Гавриловским сельсоветами. Административным центром сельсовета является село Федоровка Первая, 250 домовладений с населением 584 человека. Кроме того, в состав сельсовета входят: хутор Редькин, 34 домовладения с населением 113 человек и деревня Сияльтугай, 31 домовладение с населением 105 человек. Всего в селах проживает 802 человека.

Климат поселения умеренно–континентальный. Времена года выражены четко. Среднегодовая температура  +4,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. Самый холодный месяц года – январь, средняя температура воздуха – минус 18-30°С. Самый теплый – июль, среднемесячная температура около +30°С. Федоровский Первый сельсовет относится к зоне с недостаточным и неустойчивым атмосферным парением, обилием солнечного освещения. Атмосферных осадков за год выпадает около 450-500 мм, причем большая часть приходится на весенне-осенний период (около 75%). Снежный покров довольно устойчив, продолжительность его от 4-х до 5-ти месяцев.

В состав территории муниципального образования Федоровский Первый сельсовет, входят  3 населенных пунктов

Перечень населенных пунктов муниципального образования Федоровский Первый сельсовет (по состоянию на 01.01.2013г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Федоровка Первая | 584 | 18 | 116.6 |
|  | хутор Редькин | 113 | 5 | 10.0 |
|  | деревня Сияльтугай | 105 | - | 10,2 |
|  | Итого: | 802 | 23 | 136,8 |

- Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Федоровский Первый сельсовет по данным администрации на 01.01.2013г. составила 18900 кв.м. При численности населения  802 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 23,5 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда частный фонд составляет –– 100 %.

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. В 2011 году было введено 69,7 кв.м общей площади, а в 2012 – 207 кв.м общей площади.

По данным администрации МО Федоровский Первый на 01.01.2013г. на территории сельского поселения расположены  14 ветхих жилых строения общей площадью 700 кв.м.

- Социальная инфраструктура

В муниципальном образовании Федоровский Первый сельсовет, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения | Наименование объектов повседневного пользования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Федоровка Первая | 584 | Основная общеобразовательная школа, дошкольная группа, отделение сбербанка, Сельский Дом Культуры, ФАП, отделение Почты России, 4 частных магазина |
|  | хутор Редькин | 113 | - |
|  | деревня Сияльтугай | 105 | - |

3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( Приложение 1)

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Централизованное  теплоснабжение  в сельском поселении отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.

Теплоснабжение   осуществляется:

1.  с.Федоровка Первая: -   100 % хозяйств –природный газ;

- горячее водоснабжение от газовых котлов  и газовых колонок, проточных водонагревателей.

2. х.Редькин:                    -   100 % хозяйств –природный газ;

- горячее водоснабжение от газовых котлов  и газовых колонок, проточных водонагревателей.

3. д.Сияльтугай:               -   100 % хозяйств –природный газ;

- горячее водоснабжение от газовых котлов  и газовых колонок, проточных водонагревателей.

Газоснабжение на территории муниципального образования Федоровский Первый сельсовет осуществляется  ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

Характеристика имеющихся  в муниципальном  образовании

локальных  теплоисточников.

| № п/п | Наименование объекта | Марка котлов | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт. | Вид топлива | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОБУ «1-Федоровская ООШ» | КОГВ-00.000 КОГ- 100 | 1 1 | 100,0 100,0 | газ | с. Федоровка Первая |
| 3. | Котельная СДК | КС-Г-63 КС-Г-31,5 | 1 1 | 63,0 31,5 | газ | с. Федоровка Первая |
| 4. | Котельная ФАП с.Федоровка Первая | КС-ТГ-16 КС-ТГ-16 | 1 1 | 16,0 16,0 | газ | с. Федоровка Первая |

5. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Системы отопления организаций и учреждений муниципального образования выполнены из стальных труб, основными  недостатками которых является подверженность коррозии, внутренняя поверхность быстро засоряется различными отложениями, при этом уменьшается пропускная способность труб, стальные трубы проводят блуждающие токи, которые также сказываются негативно на состоянии внутренней поверхности труб.

Средний срок эксплуатации систем отопления более 20 лет, износ трубопроводов внутренних теплосетей объектов поселения составляет около70%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных трубопроводов на полипропиленовые трубы, к достоинствам которых относятся: большой срок службы трубопроводов (до пятидесяти лет!), не подверженность коррозии, высокая химическая стойкость.

Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Бесхозных тепловых  сетей  в муниципальном  образовании Федоровский Первый  не имеется.

Средний износ котлоагрегатов в котельных с. Федоровка Первая 60%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена двух котлоагрегатов в котельной ООШ  и вынос котельной за пределы здания школы на расстояние не менее 20 метров.

6.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.

Приложение 1

Схема теплоснабжения с.Федоровка Первая

Пояснительная записка

к схеме теплоснабжения с. Федоровка Первая

ООШ отапливается автономно: газовые котлы марки  КОГВ-00.000 и КОГ- 100 мощностью по 100 кВт каждый.

ФАП отапливается автономно: газовый котел марки  КС-ТГ-16 (основной) мощностью 16 кВт и резервный газовый котел марки  КС-ТГ-16 мощностью 16 кВт.

СДК отапливается автономно: газовые котлы марки КС-Г-63 мощностью 63 кВт,

КС-Г-31,5 мощностью 31,5  кВт

Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.